| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ-ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ» |
| --- | --- |

Τεχνική Έκθεση

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανακατασκευή και βελτίωση υφιστάμενων οδών στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊμακτσαλάν, με στόχο την ασφαλή και άνετη προσπέλαση στις εγκαταστάσεις του κέντρου και στις λοιπές χρήσεις της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει τρεις κύριους οδικούς άξονες, εκ των οποίων ο δεύτερος διαθέτει και ένα μικρό παρακλάδι, καθώς και τη διαμόρφωση δύο νέων χώρων (Α και Β) για λειτουργικές ανάγκες στάθμευσης και σύνδεσης.

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι δρόμοι φέρουν κατά θέσεις κατεστραμμένη ασφαλτική στρώση, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κατασκευαστεί επί επιχωμάτων χωρίς επαρκή υποδομή (τοπικά μόνο με στρώση 3Α). Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη φέρουσα ικανότητα και την κακή ποιότητα κύλισης, ειδικά κατά την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων. Για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την ανθεκτικότητα του οδικού δικτύου, προβλέπονται διαφορετικές τυπικές διατομές ανάλογα με τον οδικό άξονα και την υφιστάμενη μορφολογία.

Δρόμος 1 (μήκος 191,81 μ.)

Στον πρώτο άξονα προβλέπεται πλήρης αντικατάσταση του οδοστρώματος. Η υφιστάμενη κατασκευή θα αποξηλωθεί και θα κατασκευαστεί νέα οδοστρωσία ως εξής:

Στρώση αμμοχάλικου (Ε4) πάχους 0,20 μ.

Στρώση υποβάσης ΠΤΠ-Ο150 πάχους 0,10 μ.

Στρώση βάσης ΠΤΠ-Ο155 πάχους 0,10 μ.

Ασφαλτική προεπάλειψη

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ.

Τα ερείσματα θα έχουν πλάτος 0,50 μ. εκατέρωθεν. Η οδός θα αποκτήσει νέες επικλίσεις 2% προς το εξωτερικό, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής απορροή. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα διανοιχθεί χωματουργική τάφρος για την απορροή των ομβρίων.

Δρόμος 2 (μήκος 61,30 μ.) και Δρόμος 2β (μήκος 9,80 μ.)

Στους άξονες 2 και 2β ) προβλέπεται μόνο νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. επί της υφιστάμενης, με διατήρηση των υφιστάμενων επικλίσεων.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλληψη

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ.

Τα ερείσματα θα είναι πλάτους 0,50 μ. εκατέρωθεν. Οι επικλίσεις θα παραμείνουν ως έχουν, με στόχο την ελάχιστη διατάραξη της υφιστάμενης χάραξης.

Δρόμος 3 (μήκος 87,77 μ.)

Ο τρίτος άξονας αντιμετωπίζεται τμηματικά:

Από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 0+040 (διατομές 1–4) εφαρμόζεται η ίδια λύση με τον Δρόμο 1, δηλαδή πλήρης αντικατάσταση οδοστρωσίας με στρώσεις 0,20 μ. αμμοχάλικο, 0,10 μ. υποβάση, 0,10 μ. βάση και 0,05 μ. ασφαλτικό.

Από τη Χ.Θ. 0+040 έως τη Χ.Θ. 0+088 (διατομές 5–7) προβλέπεται μόνο νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. επί της υφιστάμενης, με διατήρηση των υφιστάμενων επικλίσεων κατόπιν διάστρωσης συγκολλητικής επάλληψης.

ΜΗΚΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε όλους τους οδικούς άξονες οι υφιστάμενες μηκοτομές διατηρούνται, με μικρές τοπικές βελτιώσεις και εξομαλύνσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ

Μελετήθηκαν δύο νέοι χώροι εξυπηρέτησης:

Χώρος Α: Έκταση περίπου 3,5 στρ., θα λειτουργεί ως νέο πλατώ, που θα ενώνει διάφορες χρήσεις της περιοχής.

Χώρος Β: Έκταση περίπου 1.250 τ.μ., σχεδιάστηκε ως χώρος στάθμευσης λεωφορείων μήκους έως 12 μ.

Και στους δύο χώρους προβλέπεται οδοστρωσία με τα εξής στρώματα:

Στρώση αμμοχάλικου (Ε4) πάχους 0,20 μ.

Στρώση υποβάσης ΠΤΠ-Ο150 πάχους 0,10 μ.

Στρώση βάσης ΠΤΠ-Ο155 πάχους 0,10 μ.

Ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα των οδοστρωμάτων στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊμακτσαλάν, εξασφαλίζοντας ασφαλή πρόσβαση και εξυπηρέτηση τόσο των επισκεπτών όσο και των λοιπών χρηστών. Οι παρεμβάσεις συνδυάζουν πλήρη ανακατασκευή όπου απαιτείται, διατήρηση επαρκών τμημάτων και δημιουργία νέων λειτουργικών χώρων.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ……………., __/__/2025 | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ………….., __/__/2025 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ……………, __/__/2025 |
| --- | --- | --- |